| Наименование | ###### Эскиз | Параметры |  |  | # Основной материал | ###### Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление, ##### МПа | Объем, м3 | Температура эксплуатации, С |  |  |
| Емкости горизонтальные цельносварные |  |  |  |  |  |  |
| С эллиптическими днищами и трубным пучком или без него (ГЭЭ) |  | от 0,6 до 1,6 | от 6,3 до 100 | -20…+200 -40…+200 -50…+200 -60…+200 -70…+200 | Ст3 Гпс5 09Г2С–12 09Г2С–13 09Г2С–14 09Г2С–15 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | 1.Давление теплоносителя, не более 0,6 МПа 2.Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред |
| С коническими неотбортованными днищами (ГКК) |  | атмосферное | от 2 до 100 |  |  |  |
| Емкости вертикальные с эллиптическим днищем (ВЭЭ) на опорах – стойках и на опорах – лапах. |  |  |  |  |  |  |
| Цельносварные: без рубашки |  | от 0,6 до 1,6 | 1; 2; 3,2; 5; 6,3; 10; 16; 25 | -20…+200 -40…+200 -50…+200 -60…+200 -70…+200 | Ст3 Гпс5 09Г2С – 12 09Г2С – 13 09Г2С – 14 09Г2С – 15 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т |  |
| с рубашкой |  | от 0,6 до 1,0 | 1; 2; 3,2; 6,3; 10 |  |  |  |
| Со съемной эллиптической крышкой, с рубашкой и без нее |  | от 0,6 до 1,0 | 1; 2; 3,2 |  |  |  |
| Емкости вертикальные с коническим днищем (ВКЭ) на опорах – стойках и на опорах – лапах. |  |  |  |  |  |  |
| Цельносварные с верхним эллиптическим днищем с рубашкой или без нее |  | от 0,6 до 1,0 | 1; 2; 3,2; 5; 6,3; 10 | -20…+200 -40…+200 -50…+200 -60…+200 -70…+200 | Ст3 Гпс5 09Г2С – 12 09Г2С – 13 09Г2С – 14 09Г2С – 15 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т |  |
| Со съемной эллиптической крышкой, с рубашкой или без нее |  | от 0,6 до 1,0 | 1; 2; 3,2 |  |  |  |
| Баки |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальные с плоскими днищами (ВПП) или с верхним коническим (ВПК), со змеевиком или без него |  | в аппарате- атмос-ферное, в змееви-ке–0,6 | от 10 до 63 | -20…+200 -40…+200 -50…+200 -60…+200 -70…+200 | Ст3 Гпс5 09Г2С – 12 09Г2С – 13 09Г2С – 14 09Г2С – 15 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | Предназначены для хранения жидких, невзрывоопасных, нетоксичных, невзрывопожаро-опасных веществ. Могут быть использованы в качестве отстойников |
| Вертикальные с нижним коническим и верхним плоским неотбортованны-ми днищами (ВКП) со змеевиком или без него |  | в аппарате атмос-ферное, в змееви-ке–0,6 | 10; 16; 25 |  |  |  |
| Воздухосборники |  |  |  |  |  |  |
| Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров общего назначения по ТУ26-01-1073- -90 |  | 0,8 | от 2 до 25 | -20…+200 -40…+200 -50…+200 -60…+200 -70…+200 | Ст3 Гпс5 09Г2С – 12 09Г2С – 13 09Г2С – 14 09Г2С – 15 | Давление может быть изменено по требованию заказчика |
| Резервуары |  |  |  |  |  |  |
| Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти, нефтепродуктов и других жидкостей с нагревателями или без них |  | атмос-ферное | от 200 до 5000 | -20…+200 -40…+200 -50…+100 -60…+100 -70…+100 | Ст3 Гпс5 09Г2С – 12 09Г2С – 13 09Г2С – 14 09Г2С – 15 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т | 1.Поставка резервуара производится в разобранном виде. Стенка – свернутая в рулон 2. Давление теплоносителя, не более 0,6 Мпа |
| Аппараты с требованиями по ОСТ 26.291-94 |  |  |  |  |  |  |
| Емкостные аппараты горизонтальные и вертикальные для любых сред |  | не более 16 или под налив | до 200 | Не ниже -70 С |  | Эксплуатационные параметры и конструктивное исполнение по требованию заказчика |